LABORATORIEOPPGAVE V03

Transistorens karakteristikk. Forspenningsnettverk.

FAG: Elektronikk

## INNHOLD:

- Måling av strøm og spenning i enkle transistorkretser.

- Beregning av forspenningsnettverk.

## TID:

4 skoletimer

## MÅL:

Etter endt forsøk skal elevene kunne:

- Lese av nødvendige data fra datablad

- Gjøre beregninger på enkle transistorkretser

## HENVISNINGER:

ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY kap 3, 4 og 5.

- INSTRUMENTER OG UTSTYR:

1 stk spenningsforsyning

2 stk digitalt multimeter

1 stk dekademotstand

# Koblingsbrett

1 stk	transistor BC546B

1 stk	motstand 1,5k

1 stk 	motstand 330

Motstander i henhold til utregninger

1 stk	kondensator 33F

- TEORI.

I datablad for transistorer oppgis inngangs-, overførings- og utgangskarakteritikkene grafisk, men hver for seg. Dersom de settes sammen i ett koordinatsystem slik at inngangskarakteristikken plasseres i 3. kvadrant, overføringskarakteristikken i 2. kvadrant og utgangakarakteristikken i 1. kvadrant får vi et oppsett som i figur 1 på neste side.

Satt opp slik kan transistorkarakteristikken benyttes til å finne en rekke opplysninger ved grafisk løsning.

Figur 1. Transistorens karakteristikker; arbeidspunkt - grafisk løsning

F. eks kan vi finne arbeidspunktet i en felles emitter kobling slik:

Først tegnes arbeidslinja (belastningslinja) for en forsterker inn.

Deretter finner vi VBE = V1 og markerer denne verdien. Ved å legge inn og følge den stipla linja rundt i koordinatsystemet kan følgende verdier leses av:

- basestrømmen	IB1

- kollektorstrømmen	IC1

- arbeidspunktet	(VCE1, IC1)

Fra de avleste verdiene kan for eksempel hFE () regnes ut.

Vi kan legge inn signalet som en sinuskurve som overlagrer forspenningen V1 som på figur 2 nedenfor.

Figur 2.	 Transistorens karakteristikker; forsterkning – grafisk løsning..

Da vil DC-spenninga V1 overlagres av en AC-spenning (signal) Vbepp på inngangen. Vi kan  grafisk tegne inn både strømmer og spenninger som vist på figuren.

Ved avlesing kan vi nå finne både strøm- og spenningsforsterkning.

Strømforsterkning:

Spenningsforsterkning:

## OPPGAVER

  - Datablad:

Bruk datablad for transistoren BC546B.

Spørsmål

- Skriv ned pinnekonfigurasjonen. Husk å angi hvilken side den ses fra.

- Hva er 	- maksimal tillatt effektomsetning?

- maksimal basisstrøm?

- maksimal kollektorstrøm?

  - Strømmatet FE-kobling:

Figur 4. Strømmatet FE-kopling

Figur 2 viser en FE-kopling der det er benyttet en variabel motstand R3 for å kunne variere spenningen i basis. Vi stiller inn R3 til 430k. Anta UBE = 0,7V

Vi regner med at transistoren BC546B har en typisk strømforsterkning DC (hFE) på 290.

Sporsmål:

- Beregn størrelsene IC, VE, VC, VCE, VB og IB.

Mål:

- Koble opp kretsen, og mål størrelsene med multimeter og noter verdiene. (Sett multimetrene på hensiktsmessige plasser, og indiker på kretsskjemaet hvor de forskjellige metrene sitter.).

- Forklar eventuelle avvik mellom målte og beregnede verdier.

- Beregn og tegn arbeidslinjen for krets i figur 4. Bruk utgangskarakteristikken som er vedlagt.

Du skal nå variere R3 i området 200-600k for å se hvordan dette påvirker arbeidspunktet til transistoren. Du må beregne IC, VB, VC, VE  for minst 4 forskellere verdier av  R3 (Over og under 430k).

Spørsmål

- Hva skjer med basisstrømmen til transistoren?

Hva skjer med VBE og IC?

Hva skjer med spenningene VC og VE?

Mål:

- Bruk målingene ovenfor skal gi VCE og IC for minst 4 forskjellige verdier av R3 (over og under 430k). Plott verdiene sammen med arbeidslinja i oppgave 4. Kommenter resultatene.

  - Spenningsmatet FE-kobling:

Figur 5. Spenningsmatet FE-kopling

Figur 5. Spenningsmatet FE-kopling

Figur 5 viser en FE- kopling der det benyttes en spenningsdeler R4 og R3 for å bestemme basisspenningen. R4 er en dekademotstand.

Vi regner med at transistoren har en typisk strømforsterkning på 290. og VBE =0,7V.

- Vi ønsker at transistoren skal ha en kollektorstrøm på 1,5mA.

Spørsmål

- Beregn motstandene slik det har vært undervist, med 10IB igjennom R4 etc.

(Hint: anta VE=V1/10; VCE= VRC)

- Alle motstandsverdier skal rundes av til nærmeste E12 verdi (E12: 10,12 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82). Beregn nye verdier for strømmer etter avrunding av motstandverdiene.

- Regn ut disse verdiene: VCE, VC, VE, VB, IB, IR4 og IR3 på grunnlag av motstandsnettverket

Mål

- Kobl opp FE koplingen og mål følgende med multimetere: VCE, VC, VE, VB, VBE, IB og IC. (Sett disse på hensiktsmessige plasser).

- Regn ut IR4 og IR3 ved å bruke den målte verdien av VB.

- Hvilke av verdiene i del 1(Spørsmål) ovenfor (b eller c) er det mest relevant å sammenligne med målingene?

- Forklar eventuelle avvik mellom målte og beregnede verdier.

- Du skal nå variere R4 for å se hvordan dette påvirker arbeidspunktet til transistoren

Spørsmål

- R4 settes til den avrunda verdien og justeres nedover

Hva skjer med VB?

Hva skjer med basisstrømmen til transistoren?

Hvordan går det med VBE og IC?

Hva skjer med spenningene VC og VE?

- R4 settes til den avrunda verdien og justeres nå oppover.

Hva skjer med VB?

Hva skjer med basisstrømmen til transistoren?

Hvordan går det med VBE og IC?

Hva skjer med spenningene VC og VE?

Mål

- Plot en arbeidslinje for koblingen – bruk utgangskarakteristikken som er vedlagt

- Mål VCE og IC for minst 4 forskjellige verdier av R4 (lag tabell over resultatene) og plott verdiene sammen med arbeidslinjen over.

kommener

Utgangkarakteristikker for BC546B.