FHS/Cyberingeniørskolen					23. apr. 2025

Elektronikklaboratoriet

LABORATORIERAPPORT

OPPGAVE V01

Halvlederdioden; DC - beregninger

ING2509 ELEKTRONIKK

AV

Nils Christian Halvorsen Wikstrøm

KLASSE:	VING 77

LABORATORIEGRUPPE:	Herman Hellum

Nils Christian Halvorsen Wikstrøm

Forsøk utført: 		19/03-2025

Rapport levert: 		23/04-2025

Sammendrag

Innholdsfortegnelse

1.	Innledning	1

2.	Instrument og komponentliste	2

2.1.	INSTRUMENTLISTE	2

2.2.	KOMPONENTLISTE.	2

3.	Teori og forhåndsutregninger	3

3.1.	Diodens strøm/spennings-karakteristikk	3

3.2.	Diodens lastlinje	4

3.3.	Diodens resistanser	7

3.4.	Praktisk diodekrets	8

3.5.	LED (Light Emitting Diode)	10

3.6.	Test av diode med multimeter	12

4.	Gjennomføring med måleresultater	13

4.1.	Diodens strøm/spennings-karakteristikk	13

4.2.	Diodens lastlinje	13

4.3.	Diodens resistanser	13

4.4.	Praktisk diodekrets	13

4.5.	LED (Light Emitting Diode)	14

4.6.	Test av diode med multimeter	15

5.	Diskusjon	16

6.	Konklusjon	17

7.	Litteraturreferanser	18

8.	VEDLEGG	20

Innledning

Hensikten med dette forsøket er å utforske dioders egenskaper gjennom praktiske laboratorieøvelser. Innledningsvis vil relevante data for dioder leses fra datablad. Deretter vil dioders oppførsel i ulike kretskonfigurasjoner undersøkes ved å koble opp og måle strøm og spenning i både leder- og sperreretning. Etter dette, vil måledata benyttes til å konstruere strøm-/spenningskarakteristikker for diodene. Til slutt vil det gjennomføres målinger for å avgjøre funksjonaliteten til en diode.

Instrument og komponentliste

INSTRUMENTLISTE

Tabell 1: Instrumentliste

| Instrument | Beskrivelse | Serie Nr. | Antall |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluke 8808A | Digitalt multimeter | 2097019 | 1 |
| Fluke 8808A | Digitalt multimeter | 2097024 | 1 |
| Fluke 8000A | Digitalt multimeter | 2097022 | 1 |
| Instrutek MAMY-60 | Multimeter | 151207717 | 1 |
| Instrutek MAMY-60 | Multimeter | 151207732 | 1 |
| GW Instek GPS-3030 | Kraftforsyning | 834969 | 1 |
| Metric Resistostat II | Dekademotstand | 66A224 | 1 |

KOMPONENTLISTE.

Tabell 2: Komponentliste

| Komponenttype | Verdi | Antall |
| --- | --- | --- |
| 1N4148 signaldiode |  | 3 |
| Lysdiode rød LED | 5mm | 1 |
| Motstand | 180Ω | 1 |

Teori og forhåndsutregninger

Her vil nødvendige forhåndsutregninger for de etterfølgende laboratorieøvelsene presenteres. Disse beregningene vil gi en teoretisk forståelse av kretsenes forventede oppførsel og muliggjøre sammenligning av teoretiske prediksjoner med eksperimentelle resultater.

Diodens strøm/spennings-karakteristikk

Noen viktige punkter om diodens strøm- og spenningskarakteristikk presenteres i Tabell 3: Diodens strøm- og spenningskarakteristikk

Tabell 3: Diodens strøm- og spenningskarakteristikk

| Diode type | 1N4148 |
| --- | --- |
| Markering av katoden | Markeringsbånd |
| Absolutt maksimal strømstøt (Tj=25°C) | IFSMmax=4A for t=1μs IFSMmax=1A for t=1ms IFSMmax=0,5A for t=1s |
| Maksimal kontinuerlig spenning i reversretning | VR=75V |
| Typisk lekkasjestrøm for VR=20V (Tj=100°C) | 1μA |
| Typisk lekkasjestrøm for VR=75V (Tj=100°C) | 2μA |
| Maksimal temperatur for dioden i sjiktet | Tjmax=200°C |
| Maksimal effektutvikling som tåles | Ptot=500mW for Tamb=25°C |
| Kapasitans når spenning i sperreretning VR=2,5V (f=1MHz, Tj=25°C) | Cd=0,9pF |

Lekkasjestrømmen IR er en desibelkurve, der en viss økning i temperatur vil medføre at IR øker mye mer. For eksempel vil en økning fra 40°C til 80°C (for VR=75V) gjøre at IR=6×10-2=0,06μA øker til IR=7×10-1=0,7μA. Det vil si at en dobling i temperaturen, gjør at lekkasjestrømmen ganges med ti.

Høye temperaturer gjør at diodens terskelspenning/foroverspenning synker. Videre er strøm-/spenningsforholdet en eksponentiell kurve, der en økning i temperaturen vil gjøre at strøm-/spenningsforholdet også øker, men i et saktere tempo. Endringen i forholdet mellom strøm og spenning i dioden ettersom temperaturen endrer seg er skissert i Figur 1: Diodens strøm-/spenningsforhold

Figur 1: Diodens strøm-/spenningsforhold[1]

Når dioden forspennes i sperreretning, vil den oppføre seg som en kondensator fordi deplesjonslaget fungerer som et dielektrikum mellom to ladde områder. Når spenningen VR øker, utvides deplesjonslaget, noe som øker avstanden mellom «kondensatorplatene» og dermed reduserer kapasitansen Cd.

Strøm-/spenningskarakteristikken for dioden 1N4148 er gitt i oppgaveheftet:

Tabell 4: Utdrag fra «Tabell 1: Diodestrøm og diodespenning for 1N4148 med karakteristikker.»

| VD | 0,2V | 0,7V | -5V | -15V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 0,2μA | 4,53mA | 0,5μA | 1,5μA |

[2]

Diodens lastlinje

Utregningene tar utgangspunkt i kretsen som er avbildet i Figur 2: Krets for beregning av lastlinje

Figur 2: Krets for beregning av lastlinje

Fra Figur 2 fås Vb=V1=5V.

Det legges inn en lastlinje for R1 lik 200Ω og 600Ω. For å finne arbeidspunktet til dioden i hvert tilfelle må punkter på x- og y-aksen beregnes. Da må det først settes opp et uttrykk for spenningene i kretsen ved hjelp av Kirchhoffs spenningslov (KVL). Kommer frem til uttrykkene:

VD=IDR+Vb

ID=-1RVD+VbR

For å finne punktet på y-aksen settes VD=0, og uttrykket løses for ID. For å finne punktet på x-aksen settes ID=0, og uttrykket løses for VD.

Regner ut for R=200Ω:

ID=-1RVD+VbR

VD=0

⇒ID=-1200Ω0+5V200Ω

⇒ID=5V200Ω=140=25mA

⇒ Punktet på y-aksen =25mA

VD=IDR+Vb

ID=0

⇒VD=0×200Ω+5V

⇒VD=5V

⇒ Punktet på x-aksen =5V

0=-1200×Vb+5200⇒VD200=5200⇒VD=5V

Regner ut for 600Ω:

ID=-1RVD+VbR

VD=0

⇒ID=-1600Ω0+5V600Ω

⇒ID=5V600Ω=1120=8,33mA

⇒ Punktet på y-aksen =8,33mA

VD=IDR+Vb

ID=0

⇒VD=0×600Ω+5V

⇒VD=5V

⇒ Punktet på x-aksen =5V

VD=0⇒ID=5V600Ω=1120=8,33mA

ID=0⇒VD=Vb=5V

Lastlinjene for R1 på 200Ω og 600Ω er skissert i Figur 3: Strøm/spenningskarakteristikk med lastlinjer. Der synes også arbeidspunktene QT1 og QT2.

Figur 3: Strøm/spenningskarakteristikk med lastlinjer

Fra Figur 3 kan arbeidspunktene QT1 og QT2 leses av til å være QT1=(0.8, 20) og QT2=0.7, 8

Diodens resistanser

Tidligere ble arbeidspunktene QT1 og QT2 funnet ved å lese av data fra Figur 3. Ohms lov gir en formel for å regne ut de statiske resistansene RQT1 og RQT2:

VQT=IQTRQT

⇒RQT=VQTIQT

Fra QT1=0.8, 20 kommer VQT1=0,8V og IQT1=20mA

RQT1=VQT1IQT1

⇒RQT1=0,8V20mA=40Ω

Fra QT2=0.7, 8 kommer VQT2=0,7V og IQT2=8mA

RQT2=VQT2IQT2

⇒RQT2=0,7V8mA=87,5Ω

Det gir at RQT1=40Ω og RQT2=87,5Ω.

Den dynamiske resistansen, rd, i de to punktene QT1 og QT2, kan regnes ut ved å benytte verdier rundt arbeidspunktene i grafen som viser strøm/spenningskarakteristikken. Rundt arbeidspunktene velges det verdier som er 0,1 over og under hvert punkt, som gir en delta-verdi. Med dette kan den dynamiske motstanden regnes ut.

rd=ΔVΔI

rd1=ΔV1ΔI1

⇒rd1=0,9V-0,7V80mA-4mA=2,63Ω

rd2=ΔV2ΔI2

⇒rd2=0,8V-0,6V25mA-1mA=8,33Ω

En annen måte å regne ut den dynamiske resistansen er ved å benytte formelen rd=26mVID. For å kunne gjøre dette, må bare strømmen ID, lest av fra arbeidspunktet på grafen settes inn i uttrykket:

rd=26mVID

⇒rt1=26mV20mA=1,3Ω

⇒rt2=26mV8mA=3,25Ω

De oppsummerte resultatene fra utregningene er presentert i Tabell 4: Diodens resistanser

Tabell 5: Diodens resistanser

| QTx | QV | QI | RD |
| --- | --- | --- | --- |
| QT1 | 0,8V | 20mA | 40Ω |
| QT2 | 0,7V | 8mA | 87,5Ω |
| QTx | ΔQV | ΔQI | rd |
| QT1 | 0,9V-0,7V=0,2V | 80mA-4mA=76mA | 2,63Ω |
| QT2 | 0,8V-0,6V=0,2V | 25mA-1mA=24mA | 8,33Ω |
| QTx | QV | ΔQI | rt |
| QT1 | 26mV | 20mA | 1,30Ω |
| QT2 | 26mV | 8mA | 3,25Ω |

Fra Tabell 4 er det tydelige avvik rundt hva den faktiske dynamiske resistansen til dioden er. Ved bruk av karakteristikken beregnes rd ut fra helningen på strøm–spenningskurven rundt et gitt arbeidspunkt. Denne metoden tar hensyn til diodeoppførselen slik den faktisk fremstår i målingene, inkludert effekter som seriemotstand og temperaturpåvirkning. Samtidig vil den være noe unøyaktig, ettersom den tar utgangspunkt i brukerens øyemål.

Formelbasert beregning forutsetter derimot en ideell diode uten interne tap eller variasjoner, og gir derfor en teoretisk verdi. Avviket mellom de to metodene oppstår fordi virkelige komponenter ofte avviker fra den ideelle modellen, og fordi strøm–spenningskarakteristikken ikke er helt lineær selv over små intervaller. Dermed blir den eksperimentelle verdien mer nøyaktig i praksis, mens den teoretiske verdien fungerer som en forenklet tilnærming.

Praktisk diodekrets

Utregningene tar utgangspunkt i kretsen som er avbildet i Figur 4: En praktisk diodekrets

Figur 4: En praktisk diodekrets

For motstanden R2 benyttes en dekademotstand som stilles til 130Ω.

Karakteristikken til diodene D2, D3 og D4 er som vist i Figur 5: Karakteristikk for forenklet diode

Figur 5: Karakteristikk for forenklet diode

Diodene D2, D3 og D4 er koplet i serie, og terskelspenningen kan derfor enkelt regnes ut ved å summere for hver diode:

VD2+VD3+VD4=VTerskel

⇒0,7V+0,7V+0,7V=2,1V

Altså er terskelspenningen over seriekoplingen i Figur 4 lik 2,1V.

For å beregne IR3 ved forskjellige spenningsnivåer benyttes Ohms lov med forskjellige spenningsverdier:

I=VR

⇒I1V=1V180Ω=5,55mA

⇒I0V=0mA

⇒I2,1V=2,1V180Ω=11,67mA

Spenningsfallet over R2:

V1-IR2RR2-VP=0V

⇒V1=IR2RR2-VR3

I det momentet rett før diodene skrus på, ved sin terskelspenning på 2,1V, går strømmen gjennom kun R2 og R3. Da vil spenningen være 2,099999V≈2,1V. Strømmen gjennom R2 og R3 er da lik, og er gitt ved:

IR3=VR3R3

⇒IR3=2,1V180Ω

⇒IR3=IR2=11,67mA

Fra dette kan spenningsfallet gjennom R2 regnes ut:

VR2=IR2R2

⇒VR2=11,67mA×130Ω

⇒VR2=1,52V

2,1V+1,52V=3,62V

Når V1 er større enn eller lik 3,62V vil IR3 være lik 11,67mA.

Siden terskelspenningen i teorien er lik 2,1V vil spenningen over parallellkoplingen heller ikke nå høyere enn dette. Med dette kan derfor IR3 skisseres som i Figur 6: Skisse for IR3 mellom 0V og 10V

Figur 6: Skisse for IR3 mellom 0V og 10V

LED (Light Emitting Diode)

Utregningene tar utgangspunkt i kretsen som er avbildet i Figur 7: Illustrasjon for transistor-transistor-logikk krets (TTL-krets)

Figur 7: Illustrasjon for transistor-transistor-logikk krets (TTL-krets)

En lysdiode har gjerne en «fot» som er lengre enn en annen. Den foten som er kortest, vil være katoden. En annen måte å se hvilken side katoden er på, er å se etter en side som er flat på selve dioden. Den siden som har en flat kant, er den siden katoden er på.

Videre skal det beregnes hvilke motstander som kan benyttes for å indikere høyt eller lavt spenningsnivå:

Et høyt nivå representeres av en spenning på typisk 5V og et lavt nivå representeres av en spenning på typisk 0,2V. Disse spenningene legges ut på pinne 2. Lysdioden D5 bør ha 1,65V over seg for å lyse godt. Det bør gå en strøm på ca 20mA i den. Den maksimale strømmen dioden tåler er 30mA. [2], [3]

Den største motstanden som kan benyttes kan dermed regnes ut ved:

R1= 5-1,6520mA=167,5Ω

Den minste motstanden som kan benyttes kan dermed regnes ut ved:

R2=5-1,6530mA=111,7Ω

Det gir at motstandene som kan nyttes må være mellom 111,7Ω og 167,5Ω. For å gjennomføre forsøket vil det bli benyttet en motstand på 150Ω for å få omtrent tilsvarende verdi som den største motstanden som kan benyttes. Dette vil gjøre at lysdioden lyser når spenningsnivået er på «høyt» nivå.

En skisse for hvordan kretsen kan se ut vises i Figur 8: Skisse for LED-krets

Figur 8: Skisse for LED-krets

Test av diode med multimeter

En diode kan testes med et multimeter på to måter. Første metode er å bruke diode-test funksjonen. Multimeteret settes i nevnt modus, og probene kobles til diodens anode og katode. En fungerende silisiumdiode viser et spenningsfall på ca. 0,7 V i lederetning og "OL" i sperreretning.

Andre metode er motstandsmåling. Multimeteret settes i ohm-modus. Lav motstand i lederetning og høy eller uendelig motstand i sperreretning tyder på at dioden er i orden. Disse metodene gir en rask og effektiv sjekk av diodefunksjonen.

Gjennomføring med måleresultater

Resultater og koblingsskjemaer fra gjennomføring presenteres her i hvert underkapittel, med samme navn som i kapittelet Teori og forhåndsutregninger.

Diodens strøm/spennings-karakteristikk

Kretsen koples opp slik som vist i Figur 9: Krets for måling av strøm/spennings-karakteristikk

Figur 9: Krets for måling av strøm/spennings-karakteristikk

Resultatene er presentert i Tabell 6: Måleresultater for diodens strøm-/spenningskarakteristikk

Tabell 6: Måleresultater for diodens strøm-/spenningskarakteristikk

| VD | 0,198 | 0,699 | -4,996 | -15,001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 0,192μA | 5,072mA | 0,508μA | 1,510μA |

Dekademotstanden måles til å være: 148,9Ω

Diodens lastlinje

Tabell 7: Måleresultater for diodens lastlinje

| Dekademotstanden R1 | 198,52Ω≈200Ω | 598,55≈600Ω |
| --- | --- | --- |
| Arbeidspunkt QMx | QM1 | QM2 |
| Spenningskilden V1 | 4,9996V≈5V | 4,9998V≈5V |
| Diodens spenning V | 0,7922V | 0,7219V |
| Diodens strøm I | 21,58mA | 7,353mA |

Diodens resistanser

-- Ingen målinger --

Praktisk diodekrets

Tabell 8: Måleresultater fra krets 3

| V | VD | ID | IR2 | IR3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00V | 0V | 0A | 0A | 0A |
| 1,00V | 0,56V | 0,18μA | 3,22mA | 3,22mA |
| 2,00V | 1,16V | 9,20μA | 6,42mA | 6,41mA |
| 3,00V | 1,70V | 451μA | 9,87mA | 9,42mA |
| 4,00V | 2,03V | 3,69mA | 14,9mA | 11,3mA |
| 5,00V | 2,19V | 9,06mA | 21,3mA | 12,2mA |
| 6,00V | 2,29V | 15,2mA | 28,0mA | 12,8mA |
| 7,00V | 2,37V | 21,7mA | 35,0mA | 13,3mA |
| 8,00V | 2,42V | 28,4mA | 42,1mA | 13,7mA |
| 9,00V | 2,47V | 35,3mA | 49,3mA | 14,0mA |
| 10,00V | 2,51V | 42,1mA | 56,4mA | 14,3mA |

Motstander måles henholdsvis til R2=128,55Ω og R3=179,36Ω

Målingene fra Tabell 5 er fremstilt som funksjoner av V1 i Figur 8: Strømmene ID, IR3 og IR2 som funksjoner av V1

Figur 10: Strømmene ID, IR3 og IR2 som funksjoner av V1

Den målte kurven for IR3 avviker fra den teoretiske fordi reelle dioder ikke er helt ideelle. Små variasjoner i sperrespenning og lekkasjestrøm mellom diodene gjør at spenningsfordelingen ikke blir nøyaktig som antatt. I tillegg fører temperaturavhengig lekkasjestrøm til at strøm begynner å lekke tidligere enn forventet. Måleusikkerhet og komponenttoleranser kan også bidra til avviket, spesielt i området rundt diodegrensen.

LED (Light Emitting Diode)

Dioden kobles opp og testes, i henhold til Figur 8. Dekademotstanden måles til 149,4Ω, og spenningskilden til 5V. Pinne 2 på dioden identifiseres ved å bruke spenningsforsyningen. Arbeidspunktet til dioden måles, og er presentert i Tabell 9: Arbeidspunktet til lysdioden

Tabell 9: Arbeidspunktet til lysdioden

| ID | 19,55mA |
| --- | --- |
| VD | 2,022V |

Test av diode med multimeter

Identifiserer katoden på den siden det er en markerings ring på dioden. Diode-test funksjonen til multimeteret viser 1,79V. Motstandsmåling gir 21,9Ω. Det kan derfor konkluderes med at dioden fungerer som den skal.

Diskusjon

Konklusjon

Litteraturreferanser

[1]	R. B. Ummaneni, «Laboppgave_V01_Diode_Løsning». FHS/Cyberingeniørskolen, 19. mars 2025.

[2]	R. B. Ummaneni, «Laboppgave_V01_Diode». FHS/Cyberingeniørskolen, 3. mars 2025.

[3]	L. E. Frenzel, Principles of electronic communication systems, Fifth edition, Student edition. New York: McGraw-Hill Education, 2023.

VEDLEGG